# Программное обеспечение «АР Tag Service»

## 1. Назначение программного обеспечения

Программное обеспечение «АР Tag Service» предназначено для взаимодействия с RFID-оборудованием, получения информации о RFID-метках, находящихся в зоне действия подключенного RFID-считывателя, и предоставления полученных данных пользователю и внешним информационным системам.

Программное обеспечение обеспечивает работу с физически подключенным RFID-устройством, а также поддерживает демонстрационный режим, позволяющий выполнять основные операции приложения без подключения реального RFID-оборудования.

Управление основными функциями программного обеспечения осуществляется посредством веб-интерфейса. Для программного взаимодействия с внешними системами предусмотрен HTTP API с обменом данными в формате JSON.

## 2. Основные функциональные возможности

Программное обеспечение обеспечивает выполнение следующих основных функций:

### 2.1. Взаимодействие с RFID-устройством

Программное обеспечение обеспечивает подключение и взаимодействие с RFID-считывателем, подключенным к вычислительному устройству через последовательный интерфейс.

Для взаимодействия с RFID-устройством программное обеспечение позволяет задавать используемый COM-порт в конфигурации приложения.

В процессе работы программное обеспечение обеспечивает:

- обращение к подключенному RFID-считывателю;

- проверку состояния подключения RFID-устройства;

- получение информации о наличии или отсутствии соединения со считывателем;

- выполнение команды чтения RFID-меток;

- получение списка RFID-меток, находящихся в поле действия RFID-устройства.

### 2.2. Чтение RFID-меток

Программное обеспечение позволяет инициировать процесс чтения RFID-меток, находящихся в зоне действия подключенного RFID-считывателя.

Полученные результаты отображаются пользователю в интерфейсе приложения.

Для каждой считанной метки программное обеспечение может получать и возвращать сведения, предоставляемые RFID-устройством, включая идентификатор метки и дополнительные параметры, присутствующие в результате чтения.

Запуск операции чтения может выполняться из пользовательского интерфейса приложения, в том числе с использованием предусмотренной горячей клавиши.

### 2.3. Контроль состояния RFID-устройства

Программное обеспечение позволяет выполнять проверку текущего состояния подключенного RFID-считывателя.

Результат проверки содержит информацию о доступности устройства и отображается:

- в пользовательском веб-интерфейсе;

- в журнале событий приложения;

- посредством программного интерфейса API.

Функция позволяет определить, установлено ли соединение между программным обеспечением и RFID-устройством.

## 3. Режимы работы программного обеспечения

Программное обеспечение поддерживает два режима работы:

### 3.1. Основной режим

Основной режим предназначен для работы с физически подключенным RFID-устройством.

В данном режиме программное обеспечение выполняет взаимодействие с RFID-считывателем через настроенный последовательный порт и обеспечивает получение фактических данных RFID-меток.

### 3.2. Демонстрационный режим

Демонстрационный режим предназначен для работы программного обеспечения без подключения физического RFID-устройства.

В данном режиме используются тестовые данные, что позволяет проверить работу пользовательского интерфейса и основных функций приложения без наличия RFID-оборудования.

Переключение между режимами работы выполняется посредством настроек программного обеспечения.

## 4. Управление настройками

Программное обеспечение обеспечивает просмотр и изменение параметров работы приложения.

К настраиваемым параметрам относятся:

- режим работы программного обеспечения;

- последовательный порт, используемый для подключения RFID-устройства;

- сетевой порт, используемый веб-сервером приложения.

Изменение режима работы может выполняться через пользовательский веб-интерфейс.

Параметры последовательного и сетевого портов задаются в конфигурационном файле программного обеспечения.

## 5. Пользовательский веб-интерфейс

Программное обеспечение содержит веб-интерфейс, доступный через браузер.

Веб-интерфейс обеспечивает пользователю возможность:

- контролировать текущий режим работы приложения;

- контролировать статус подключения RFID-устройства;

- инициировать проверку состояния RFID-считывателя;

- инициировать чтение RFID-меток;

- просматривать результаты чтения RFID-меток;

- просматривать события работы приложения;

- изменять режим работы программного обеспечения;

- сохранять измененные настройки.

Таким образом, для выполнения основных пользовательских операций не требуется непосредственная работа с командной строкой операционной системы.

## 6. Программный интерфейс взаимодействия (API)

Для интеграции с внешними программными и информационными системами «АР Tag Service» предоставляет HTTP API.

Обмен данными через API выполняется с использованием формата JSON.

Программный интерфейс обеспечивает выполнение следующих операций:

### 6.1. Получение текущих настроек

Предусмотрена возможность программного получения текущих параметров работы приложения, включая установленный режим работы и используемый порт RFID-устройства.

### 6.2. Изменение настроек

Предусмотрена возможность программного изменения и сохранения параметров работы программного обеспечения.

В частности, через API может выполняться изменение режима работы приложения.

### 6.3. Получение статуса RFID-устройства

API позволяет запросить текущее состояние подключения RFID-считывателя.

В результате запроса возвращается признак состояния подключения устройства и текстовое описание результата операции.

### 6.4. Получение данных RFID-меток

API позволяет инициировать чтение RFID-меток и получить список обнаруженных RFID-меток в структурированном виде.

Результат предоставляется в формате JSON и может использоваться внешними информационными системами для последующей обработки полученных RFID-данных.

## 7. Регистрация событий работы

Программное обеспечение предусматривает отображение событий, возникающих в процессе его работы.

Информация о выполнении отдельных операций, включая результаты проверки состояния RFID-устройства, выводится в таблице событий пользовательского интерфейса.

Данная функциональность позволяет пользователю контролировать выполнение операций и текущее состояние взаимодействия приложения с RFID-оборудованием.

## 8. Поддерживаемые программные платформы

Программное обеспечение предусматривает возможность запуска:

- в операционных системах семейства Linux.

Для соответствующих операционных систем предусмотрены отдельные исполняемые файлы приложения.

## 9. Результат работы программного обеспечения

Результатом выполнения функций «АР Tag Service» является получение, отображение и программная выдача информации о RFID-метках, находящихся в поле подключенного RFID-считывателя.

Программное обеспечение обеспечивает получение данных RFID-оборудования как непосредственно пользователем через веб-интерфейс, так и внешними программными системами посредством HTTP API.

Наличие демонстрационного режима позволяет проверять работу функций программного обеспечения без использования физического RFID-считывателя.